СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Н.А. Чернякова

Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» Красноярского научного центра СО РАН, Красноярск, Россия

Рассматривается задача статистической оценки ресурса элементов конструкций с накопленными повреждениями. В основе лежат подходы, основанные на вероятностном моделировании роста усталостной трещины. Помимо начальной длины трещины, случайными считаются параметры нагрузки и свойства материала. В качестве базового используется многопараметрическое модифицированное кинетическое уравнение (Волкова-Михеева) скорости роста усталостных тещин при двухчастотном нагружении.

По результатам моделирования получены плотности распределения ресурса наиболее нагруженного элемента конструкции. Построены функции надежности и риска элементов конструкций в зависимости от изменения проектных параметров. Данный подход может быть применен к конструкциям работающим в условиях многочастотного нагружения (типовые сварные соединения, магистральные трубопроводы, подъемно-транспортная техника).