# Моделирование и расчет напряженно-деформированного состояния круглых пластин, круговых и эксцентрических колец

Амелина Е.В., Голушко С.К.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-технологический институт 
вычислительной техники СО РАН, г. Новосибирск

Круглые пластины, круговые и эксцентрические кольца широко применяются в качестве важнейших элементов многих конструкций ответственного назначения в различных отраслях современной промышленности, где подвергаются повышенному уровню нагрузок. Возможность изменения внутренней структуры композитного материала (КМ), с одной стороны, открыло перед исследователями широкие возможности по оптимизации поведения конструкций, с другой стороны, из-за наличия дополнительных параметров, в том числе малых, остро поставило проблемы поиска решений с достаточной точностью и за приемлемое время.

Решение задач механики композитных конструкций в трехмерной постановке крайне затруднено, особенно при нахождении оптимальных решений. Переход к двумерным задачам теории пластин позволяет рассмотреть более широкий спектр задач, однако остаются открытыми вопросы по выбору конкретной теории расчета и ее применению.

Решены задачи расчета напряженно-деформированного состояния при использовании ряда теорий тонких многослойных пластин, основанных на классической гипотезе о неизменной нормали, гипотезе о прямолинейном элементе для всего пакета, гипотезе о том, что поворот нормали, описывается непрерывно дифференцируемой функцией, коэффициенты которой в каждом слое зависят от его механических характеристик и гипотезах о прямолинейном элементе, принятым для каждого слоя (гипотеза «ломаной линии»). Задачи определения напряжений в элементах КМ и характер разрушения решались при использовании различных структурных моделей КМ [1].

Исследовано влияние механических и структурных параметров материала, геометрических параметров пластин, вида нагружения на результаты расчета НДС, полученные при использовании различных теорий. Даны рекомендации по выбору теорий расчета многослойных композитных пластин.

ЛИТЕРАТУРА

- Голушко С.К., Немировский Ю.В. Прямые и обратные задачи механики упругих композитных пластин и оболочек вращения. // М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 432 с.