Федотова З.И., Хакимзянов Г.С.

Полные нелинейно-дисперсионные уравнения мелкой воды на плоскости и сфере

Для численного моделирования трансокеанических волновых процессов обычно применяют приближенные гидродинамические модели, полученные при условии, что слой воды на поверхности планеты тонок по сравнению с ее радиусом. Преимущественно используются модели, работающие в условиях гидростатической аппроксимации давления и не учитывающие частотную дисперсию.

В последние годы для исследования катастрофических волновых процессов в океане наблюдается переход к использованию более содержательных моделей. Такая тенденция обусловлена новыми данными, полученными при моделировании крупнейших цунами двух последних десятилетий. В частности, численное моделирование Суматранского цунами 2004 года показало, что для описания распространения волн в течение продолжительного времени требуются модели, учитывающие дисперсию и эффекты, связанные со «сферичностью» и вращением Земли. Это приводит к необходимости применять нелинейно-дисперсионные (НЛД-) модели на вращающейся  сфере.

В настоящей работе представлен единообразный вывод НЛД-уравнений с учетом подвижного дна как в локальной декартовой системе координат на плоскости, так и на вращающейся сфере.  Вывод предваряется  масштабированием полных уравнений и введением малых параметров, позволяющих оценить вклад нелинейности и дисперсии и рассмотреть в качестве частных случаев модели типа Буссинеска. Важным результатом работы является то, что полученные НЛД-уравнения, благодаря специальному выбору переменных, записываются в универсальной форме как на плоскости, так и на сфере.

Разработанный подход осуществляет иерархическую преемственность в классе моделей мелкой воды и соответствующих численных алгоритмов в зависимости от превалирующих масштабов и геометрии моделируемого волнового процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 10-05-91052-НЦНИа, 09-05-00294а), а также в рамках программы Государственной поддержки научных школ РФ (грант НШ-6068.2010.9) и  Проекта IV.31.2.1. программы фундаментальных исследований СО РАН.