ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРУПКИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Н.В.Роман1, А.Ю.Смолин1,2, Д.С.Логинова1, Иг.С.Коноваленко2, С.Г.Псахье1,2

1Томский государственный университет, Томск

2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

Рассматривается трехмерное компьютерное моделирование механического поведения хрупкого пористого материала при одноосном сжатии. В качестве метода моделирования используется один из представителей метода частиц в механике – метод подвижных клеточных автоматов. В начальном состоянии автоматы располагаются в ГЦК упаковке, поры задаются явно, путём удаления одиночных автоматов из начальной структуры. Результаты расчётов показывают, что на зависимости прочностных и упругих свойств моделируемых образцов от пористости наблюдается излом, соответствующий пористости около 20%, т.е. вблизи предела перколяции. Полученные результаты находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными.

3D MODELING OF FRACTURE OF BRITTLE POROUS MATERIALS USING MOVABLE CELLULAR AUTOMATON METHOD

N.V.Roman1, A.Yu.Smolin1,2, D.S.Loginova1, Ig.S.Konovalenko2, S.G.Psakhie1,2

1Tomsk State University, Tomsk

2Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk

3D computer simulation of mechanical behavior of a brittle porous material under uniaxial compression is considered. Movable cellular automaton method, which is a representative of particle methods in solid mechanics, is used for computation. In an initial structure the automata are positioned in FCC packing. The pores are set up explicitly by removing single automata from the initial structure. The computational results show that the curve of porosity dependence of strength and elastic properties of the modeled specimens has a break at the porosity about 20%, i.e. percolation threshold. The obtained results are in a good agreement with the available experimental data.