Сравнение алгоритмов двумерной томографии с ограниченным диапазоном углов.

Н.В. Важенцева, А.В. Лихачев

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск

vazhentseva@gmail.com

Авторами ранее были разработаны алгоритмы двумерной томографии с ограниченным диапазоном углов. Один из них основывается на условии Кавальери для преобразования Радона. В соответствии с ним, моменты недостающих проекций вычисляются по известным проекциям. После этого недостающие проекции восстанавливаются по своим моментам [1]. В другом алгоритме неизвестные проекционные данные вычисляются в итерационном процессе по оценке искомой функции, полученной на очередной итерации [2]. В работе проведено сравнение этих методов между собой, а также с методом байесовской оценки [3], в котором распределения искомого изображения и шума предполагались гауссовыми.

Вычислительный эксперимент показал, что когда угол обзора объекта составляет более чем 60о, использование условия Кавальери обеспечивает ошибку в 1.1 – 1.2 раза меньшую, чем вычисление псевдо проекций. Однако метод, основанный на условии Кавальери, оказался менее устойчивым к шумам. Эффективность метода байесовской оценки существенно зависит от выбора математического ожидания решения. В случае, когда оно выбирается как результат реконструкции по имеющимся данным, метод Байеса даёт ошибку в 1.5 – 2 раза большую, чем другие алгоритмы.

[1] Важенцева Н.В., Лихачев А.В. Новый метод повышения точности томографической реконструкции при ограниченном угле сканирования. // III Евразийский конгресс по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика – 2010.». Сборник материалов. Т.1. М.: Изд-во МГУ. С.30-32.

[2] Лихачёв А.В. Алгоритм пополнения проекционных данных в задачах томографии с ограниченным диапазоном углов обзора. // Автометрия. 2009. Т.45, No.1. C.83-91..

[3] Hanson K.M., Wecksung G.W. Bayesian approach to limited-angle reconstruction in computed tomography. // Journal of the Optical Society of America. 1983. V.73. P.1501-1509.