Биспектральный анализ развития возмущений в гиперзвуковых ударных слоях

Бунтин Д.А., Миронов С.Г., Поплавская Т.В., Цырюльников И.С.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Новосибирский государственный университет

Представлены результаты применения метода биспектров к исследованию нелинейных волновых процессов в гиперзвуковом ударном слое на пластине под воздействием на него внешних акустических волн и  возмущений, вводимых в ударный слой с поверхности модели.

Эксперименты были выполнены в гиперзвуковой азотной аэродинамической трубе Т-327А ИТПМ СО РАН при числе Маха М = 21, фиксированном единичном числе Рейнольдса Re1 = 6105 м-1 и температуре торможения  Т0 = 1200К. Величина средней плотности и пульсаций плотности измерялись методом электронно-пучковой флюоресценции.

Численное моделирование задачи восприимчивости и развития возмущений в ударных слоях  выполнено с использованием программы расчета уравнений Навье-Стокса, созданной в ИТПМ СО РАН Кудрявцевым А.Н. Изучалось поведение пульсаций плотности и пульсаций давления в ударном слое на пластине с изменением угла атаки. Проведены параметрические исследования, включающие вариации интенсивности начальных возмущений, положения источника возмущений, а также многочастотности начального воздействия.

Для выявления эффектов нелинейности экспериментальные данные и данные прямого численного моделирования анализировались при помощи спектров бикогерентности.  Метод бикогерентности позволяет не только выявить нелинейные процессы, но определить некоторые характеристики нелинейных взаимодействий: амплитуду взаимодействий и частоты волн, участвующих во взаимодействиях. Метод бикогерентности впервые был применен для анализа расчетных данных.

По спектрам бикогерентности определено, что гармоника вводимых возмущений, как для экспериментальных, так и для расчетных данных, растет благодаря нелинейному взаимодействию. Методом бикогерентности обнаружена генерация второй гармоники вводимых возмущений и комбинационных частот в гиперзвуковых ударных слоях.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 09-08-00679), АВЦП РНПВШ 2.1.1/3963 и Программы РАН 11/9.