Численное моделирование обтекания системы тел за проходящей ударной волной

Бедарев И.А., Федоров А.В.

Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН

Для построения математических моделей механики гетерогенных сред важно знать локальные характеристики взаимодействия газовой фазы и частиц, составляющих твердую фазу. При прохождении ударной волны через облако частиц такие локальные характеристики, как сопротивление частицы, ее теплообмен с окружающей средой будут зависеть от того, является ли скорость обтекания до- или сверхзвуковой. Режим обтекания частиц будет зависеть от того, сформировался ли коллективный скачек перед облаком частиц или частицы обтекаются индивидуально.

Целью работы было изучение взаимодействия проходящей ударной волны с системой неподвижных тел, а также исследование различных режимов обтекания этой системы сверхзвуковым потоком за проходящей ударной волной. Моделирование выполнено в расчетном пакете ANSYS Fluent. Решено несколько смежных задач:

- Сверхзвуковое обтекание системы из поперечно расположенных цилиндров в двумерной постановке при различных числах Маха и различных расстояниях между цилиндрами;

- Расчет прохождения ударной волны сквозь "решетку" поперечно расположенных цилиндров в двумерной постановке при различных числах Маха и различных расстояниях между цилиндрами;

- Сверхзвуковое обтекание системы из сфер в трехмерной постановке при различных числах Маха и различных расстояниях между сферами.

В результате расчетов показано, что при увеличении расстояния между телами происходит переход от коллективного обтекания частиц к индивидуальному, в начале с маховским, а затем с регулярным взаимодействием между ударными волнами. Получена волновая картина взаимодействия проходящей ударной волны с поперечно расположенными цилиндрами в различные моменты времени. Обнаружено, что в случае близкого расположения тел, режим обтекания тел последовательно переходит от регулярного к маховскому, а затем коллективному взаимодействию ударных волн. Построена карта режимов обтекания системы поперченных цилиндров и системы сфер в зависимости от числа Маха и расстояния между телами. Проведено сравнение с экспериментальными данными.