ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОДИНАМИКИ ДВУХФАЗНЫХ СРЕД ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ

Ж.Д. Байшемиров1, Б.Е. Бекбауов2, А. Калтаев3

1КазНПУ им. Абая, Алматы

2КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы

3КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы

Одним из жизнеспособных методов изоляции подошвенной воды, подтвержденной многочисленными успехами, является технология селективной изоляции водопритоков в нефтяных скважинах. Адсорбция в пористых породах растворимых в воде полимеров высокой молекулярной массы или слабых гелей выборочно уменьшает относительную проницаемость воды по отношению относительной проницаемости нефти. В работе предложена новая математическая модель для процесса закачки геля, основанного на модели Маскета-Леверетта потока двухфазовых несмешивающихся жидкостей через пористую среду. На основе разработанной математической модели, построена соответствующая трехмерная численная модель для расчета прискважинного течения двухфазной жидкости, которая может быть использована для проведения анализа технологии селективной изоляции водопритоков в нефтяных скважинах. Механическое исследование процесса закачки геля показывает, что воздействие геля / отношение вязкости жидкости резервуара играет большую роль в распределении геля в гомогенном резервуаре. Для данного объема введенного гель, гель зона проникновения и гель – зона перехода жидкости резервуара больше для низкой вязкости, чем для вязкого геля. Это исследование представляет технологию селективной изоляции водопритоков на двухфазовом потоке.