АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА

И  УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

ТУРБОКОМПРЕССОРНОЙ  СТАНЦИИ  ИТПМ  СО  РАН

### В.И. Запрягаев1, В.М. Гилев1,

### Г.М. Собстель2, В.В. Гаркуша2, В.В. Яковлев2, А.И. Федоров2

1Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН,

2Конструкторско – технологический институт вычислительной техники СО РАН,

Новосибирск

Аннотация

В данной работе представлена распределенная автоматизированная система мониторинга и управления технологическими процессами турбокомпрессорной станции (ТКС) ИТПМ СО РАН. С целью предотвращения аварийных ситуаций в системе осуществляется постоянный мониторинг технологического оборудования ТКС. Оперативная информация обслуживающему персоналу представляется в виде наглядных мнемосхем. Все это позволяет постоянно следить за состоянием технологических агрегатов и в случае необходимости оперативно предпринимать необходимые действия.

Академик Н.Н. Яненко был выдающимся математиком и механиком современности. В то же время он понимал важность проведения экспериментальных исследований для решения фундаментальных и прикладных задач в области современной аэродинамики. При активной поддержке Николая Николаевича для эффективного проведения экспериментальных исследований в аэродинамических трубах в ИТПМ СО РАН была разработана одна из лучших в СССР многопользовательских систем автоматизации научного эксперимента на базе мини-ЭВМ и центральной ЭВМ  БЭСМ-6.

При проведении экспериментальных исследований в сверхзвуковых и гиперзвуковых аэродинамических трубах подготовка рабочего газа осуществляется на турбокомпрессорной станции (ТКС) ИТПМ СО РАН. Для обеспечения эффективной работы ТКС, а также для учета расходов энергетических ресурсов турбокомпрессорной станции совместными усилиями специалистов ИТПМ и КТИ ВТ СО РАН была создана автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТКС. В системе осуществляется постоянный контроль состояния технологического оборудования ТКС. Оперативная информация обслуживающему персоналу представляется в виде наглядных мнемосхем с указанием выхода значений измеряемых параметров за допустимые границы. Все это позволяет постоянно следить за состоянием технологических агрегатов и в случае необходимости оперативно предпринимать необходимые действия, что позволяет предотвратить аварийные ситуации.

Поскольку вся оперативная информация о функционировании технологического оборудования записывается в базу данных, имеется возможность путем анализа хранящейся в базе данных информации заранее предусматривать возможность возникновения той или иной аварийной или нештатной ситуации.

В представляемой работе рассматриваются структура комплекса программно-технических средств АСУ ТП, приведены решаемые системой задачи. Важность указанной проблемы подтвердил ряд техногенных аварий, которые произошли в последнее время в России на сложных технических объектах.

Данная работа была выполнена при  финансовой поддержке Программы «Энергосбережение СО РАН», интеграционных проектов СО РАН № 91 и 179, Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 07-07-00134, 09-07-00480 и 10-07-00469), а также средств фонда Бортника.

Международная конференция

«Современные проблемы прикладной математики и механики:

теория, эксперимент, практика»,

посвященная 90-летию академика Н.Н. Яненко

------------------------------------------------------------------------------------------------

Секция: «Задачи информационного и вычислительного обеспечения мониторинга окружающей среды, инженерных сооружений и технических изделий