ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЕЙ С  ТЕПЛОГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРУ ОБТЕКАНИЯ СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ

А.Ф. Гаранин, П.К. Третьяков, А.В. Тупикин

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск

FEATURES OF TEST OF MODELS WITH THE THERMOGASODYNAMICAL  CONTROL OF THE SUPERSONIC FLOW

A.F. Garanin, P.K. Tretyakov, A.V. Tupikin

Khristianovich institute of theoretical and applied mechanics SB RAS

630090, Novosibirsk, Russia

Известны трудности моделирования в аэродинамических трубах полётных условий летательных аппаратов (ЛА), в двигательном тракте (или вблизи поверхности) которых возможен подвод тепла за счёт организации процесса горения. Представляет практический интерес диапазон скоростей, соответствующий полётным числам Маха М=3-4. Для этих условий температура торможения составляет 500-9000С. Одним из способов подогрева воздуха является организация горения соответствующего количества горючего газа в форкамере трубы. Такой подход был реализован на аэродинамической трубе «ТС» путём сжигания водорода. Рабочая поверхность сопловых вставок, выполненная из алюминиевого сплава, была покрыта методом плазменного напыления термостойким материалом. Тестовые испытания показали возможность работы трубы в течении 10-30 сек при температуре 500-6000С с кратковременным забросом до 7000С. В этих условиях была проведена серия экспериментов по изучению аэродинамических характеристик обтекания малоразмерных моделей ЛА. Выполнены поисковые исследования  теплогазодинамических способов воздействия на характер обтекания. Показана возможность создания работоспособных схем организации горения в прямоточном тракте модели и вблизи внешней поверхности для М≈3,6. Диагностическое оборудование позволяет изучать процесс обтекания малоразмерной модели ЛА, характер горения топлива и изменение силовых характеристик.