- Люминесценция дислокационных сеток в сращенных пластинах кремния,

- стимулированная электрическим заполнением уровней ловушек носителей заряда

- А.С. Бондаренко1), О.Ф. Вывенко1), О.В. Конончук2)

- 1) Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

- 2) SOITEC, Parc Technologique des Fontaines, Bernin, France

Дислокационные сетки, формирующиеся на интерфейсе сращиваемых кремниевых пластин, вызывают большой практический интерес ввиду целого ряда приложений для современной микроэлектронной промышленности, среди которых особое место занимает применение дислокационной люминесценция (ДЛ) для беспроводной передачи данных в будущих поколениях процессоров [1]. Традиционно выделяют четыре основные характеристические полосы ДЛ, обозначаемые D1, D2, D3, D4 [2]. Наибольший интерес для электроники представляет полоса D1 (~0,8 эВ), сохраняющая достаточно высокую интенсивность даже при комнатной температуре [3]. Тем не менее, природа D1 люминесценции не установлена полностью, несмотря на многочисленные исследования последних более чем тридцати лет. Одной из ключевых проблем для понимания природы D1 полосы ДЛ и оценки эффективности излучателя на основе сращенных пластин остается установление прямого соответствия между энергетическими уровнями ловушек носителей, обнаруживаемых методами емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS, MCTS), и энергией оптических переходов, определяемой из спектров люминесценции.

Недавно нами был предложен новый подход к решению этой задачи, основанный на обнаруженном эффекте люминесценции, стимулированной заполнением электрическими импульсами энергетических уровней дислокационной сетки, помещенной в область пространственного заряда диода Шоттки (Pulsed-TREL) [4]. Мы показали, что только мелкие уровни с энергетическим положением около Ec -0,1 эВ и Ev +0,1 эВ участвуют в переходах, ответственных за D1 полосу ДЛ. Предложена модель, объясняющая механизм D1-люминесценции через мелкие уровни, учитывающая кулоновское взаимодействие локализованных на них носителей.

В настоящей работе мы анализируем зависимость интенсивности излучения D1 ДЛ от длительности временного интервала между заполняющими импульсами в эксперименте Pulsed-TREL для определения постоянной времени излучательной рекомбинации D1 для оценки эффективности излучателя, основанного на сращенных кремниевых пластинах.

Благодарности. Работа выполнена с использованием оборудования МРЦ по направлению «Нанотехнологии» СПбГУ (http://nano.spbu.ru).

Литература

- M. Kittler, et al., Regular dislocation networks in silicon as a tool for nanostructure devices used in optics, biology, and electronics // Small, 3, 2007 стр. 964-973

- N. A. Drozdov, et al., Recombination radiation on dislocations in silicon // JETP Letters, 23, 1976 стр. 597-599.

- V. V. Kveder, et al., Dislocation-related electroluminescence at room temperature in plastically deformed silicon // Physical Review B, 51 (16), 1995 стр. 10520

- A. S. Bondarenko, et al., Dislocation structure, electrical and luminescent properties of hydrophilically bonded silicon wafer interface // Solid State Phenomena, 178-179, 2011 стр. 233-242