- СОПРЯЖЕННЫЙ КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН В МЕТОДЕ БРИДЖМЕНА В РЕЖИМАХ РАВНОМЕРНОГО И РЕВЕРСИВНОГО ВРАЩЕНИЯ ТИГЛЯ

- П.В.Антонов 1), В.С. Бердников1,2)

- 1) Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск

- 2)Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирск

При выращивании однородных слитков кремния необходимо создать условия, гарантирующие зарождение единственного кристалла в центральной части дна тигля и его дальнейшее разрастание в режиме с плоским фронтом кристаллизации. Выполнение этих условий обеспечивает наиболее однородное радиально-азимутальное распределение электрофизических свойств слитка. Ранее проведенные исследования влияния начального перегрева расплава, скорости опускания тигля и продольного градиента температуры на внешней стороне стенок тиглей с различной формой дна показали, что эти параметры необходимо регулировать в процессе роста слитка [1,2]. Дополнительным способом управления конвективным теплообменом в расплаве, формой фронта и темп роста кристалла является равномерное или реверсивное вращение тигля.

Методом конечных элементов численно исследована гидродинамика расплава кремния в режимах термогравитационной и гравитационно-центробежной конвекции и сопряженный конвективный теплообмен в системе тигель-расплав-газ в процессе равномерного опускания тигля с расплавом из изотермической перегретой верхней части печи в нижнюю холодную зону с линейно падающей температурой. Изучено влияние сопряженного конвективного теплообмена на локальную форму фронта кристаллизации и скорость роста слитка. Задача решена в сопряженной нестационарной постановке с учетом теплоты фазового перехода. Показано, что при включении равномерного вращения тигля и с ростом угловой скорости течение становится пространственно более сложным, но менее интенсивным. Поэтому с ростом скорости вращения тигля фронт становится все более выпуклым в расплав в приосевой области тигля, приближаясь по форме к фронту кристаллизации, полученному в режиме нестационарной теплопроводности. При реверсивном вращении тигля при сменах направления вращения происходит периодическая перестройка течения. Можно подобрать сочетание угловой скорости вращения и периода переброса направления вращения, при котором происходит выполаживание фронта кристаллизации в центральной области тигля по сравнению с режимом равномерного вращения при аналогичных угловых скоростях. Т.о. становится ясно, что на начальной стадии роста кристалла предпочтительным является режим гравитационно-центробежной конвекции или практически режим твердотельного вращения (что наблюдается при критических значениях скорости вращения), тогда как на последующих стадиях процесса предпочтителен режим термогравитационной конвекции или режим гравитационно-центробежной конвекции с низкой скоростью вращения или реверсивным вращением. В последнем случае можно эффективно управлять содержанием примесей в пограничном слое у фронта кристаллизации.

Работа  выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант 12-08-00487).

Литература

- П.В. Антонов, В.С. Бердников. Влияние формы дна тигля на сопряженный конвективный теплообмен в методе Бриджмена // Известия ВУЗов. Материалы электронной техники, 4, 2011 стр. 21-28.

- П.В. Антонов, В.С. Бердников. Зависимость формы фронта кристаллизации и темпа роста слитка кремния от режима теплообмена в методе Бриджмена-Стокбаргера // Журнал Прикладная Механика и Техническая Физика, т. 53, №6, 2012. стр. 65-77.