Геохимическая характеристика подземных вод венёвско-тарусского водоносного горизонта медынского района калужской области

Корнев Е.Б., научный руководитель - доцент, Строгонова Л.Н.

Воронежский Государственный Университет, г. Воронеж, ebkornev@mail.ru

Представленная статья посвящена гидрогеохимии венёвско-тарусского водоносного горизонта, находящегося в Медынском районе Калужской области. Вместе с этим дана характеристика смежных водоносных горизонтов, которые оказывают влияние на венёвско-тарусский водоносный горизонт. За основу для написания данной работы взяты результаты исследования воды из скважины №1, пробуренной вблизи д. Дошино Медынского района Калужской области для водоснабжения молочно-товарной фермы.

Формирование химического состава венёвско-тарусского водоносного горизонта происходит под влиянием естественных условий водообмена.

Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, а также  по долине р. Шани, где венёвско-тарусский горизонт выходит под аллювиальные пески. Разгрузка подземных вод происходит  также в долине р. Шани [Отчёт о разведке …, 2008].

Качество воды венёвско-тарусского водоносного горизонта характеризовалось по анализам, которые были выполненным при проведении разведки подземных вод для водоснабжения. Они включали полный химический анализ, анализ на микрокомпоненты, и на радиологические и санитарно-микробиологические исследования.

Качество воды смежных с венёвско-тарусским водоносным горизонтом   протвинского, алексинского и бобриковско-тульского водоносных горизонтов характеризовалось по результатам полных химических анализов, выполненных при проведении поисков и разведки подземных вод для водоснабжения г. Медыни  и анализу из эксплуатационной скважины.

По ионному составу вода венёвско-тарусского водоносного горизонта из скважины № 1 относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу, с минерализацией 570,7 мг/л. Вода жёсткая, общая жёсткость до 7,0 мг-экв/л, с повышенным содержанием общего железа - 0,4 мг/л (Таблица) [Отчёт о разведке …, 2008].

Таблица

Основные нормируемые показатели химического состава венёвско-тарусского водоносного горизонта

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Норма | скважина № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Водородный показатель | РН | 6-9 | 7,07-7,51 |
| 2. | Общая минерализация | мг/л | 1000(1500) | 570,7 |
| 3. | Жёсткость общая | мг-экв/л | 7,0(10,0) | 6,5-7,0 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | 0,9-1,2 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | * | 0,1 | 0,09 |
| 6. | Алюминий (Al+3) | * | 0,5 | <0,02 |
| 7. | Бериллий(Be2+) | * | 0,0002 | <0,0001 |
| 8. | Бор (В суммарно) | * | 0,5 | 0,19 |
| 9. | Железо общее (Fe) | * | 0,3(1,0) | 0,4 |
| 10. | Кадмий (Cd, суммарно) | * | 0,001 | <0,0001 |
| 11. | Марганец (Mn, суммарно) | * | 0,1 | 0,08 |
| 12. | Медь (Cu, суммарно) | * | 1,0 | <0,02 |
| 13. | Молибден (Mo, суммарно) | * | 0,25 | <0,025 |
| 14. | Мышьяк (Ag, суммарно) | * | 0,05 | <0,01 |
| 15. | Никель (Ni, суммарно) | * | 0,1 | <0,001 |
| 16. | Нитраты (NO3) | * | 45,0 | 1,7 |
| 17. | Ртуть (Hq, суммарно) | * | 0,0005 | <0,0001 |
| 18. | Свинец (Pb, суммарно) | * | 0,03 | <0,001 |
| 19. | Селен (Se, суммарно) | * | 0,01 | - |
| 20. | Стронций (Sr2+) | * | 7,0 | <0,1 |
| 21. | Сульфаты (SO42+) | * | 500 | 6,0-10,8 |
| 22. | Фториды (F) |  | 1,5 | 0,58 |
| 24. | Хлориды (Cl) |  | 350 | 4,5-8,0 |
| 25. | Хром (Cr6+) | * | 0,05 | <0,01 |
| 26. | Цианиды (CN~) |  | 0,035 | - |
| 27. | Цинк (Zn2+) | * | 5,0 | 0,01 |
| 28. | Y-ГХНГ(линдан) | * | 0,002 | <0,0001 |
| 29. | ДДТ (сумма изомеров) | * | 0,002 | <0,0001 |

Как видно из таблицы, приведённые показатели химического состава соответствуют нормам питьевого качества, кроме повышенного содержания общего железа – 0,4 мг/л при норме 0,3 мг/л.

По органолептическим свойствам вода чистая, прозрачная.

По микробиологическим показателям вода венёвско-тарусского водоносного горизонта соответствует нормам.

Уровень содержания общей α и β- радиоактивности соответствует требованиям санитарных правил СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)».

Таким образом, для доведения воды в скважине №1 до норм питьевого качества требуется обезжелезивание воды [Питьевая вода…, 2002].

По ионному составу вода  венёвско-тарусского водоносного горизонта из скважин, пробуренных при проведении поисков и разведки подземных вод для водоснабжения г. Медыни и  анализам из эксплуатационных скважин, так же относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу. Сухой остаток составляет 350-385 мг/л, концентрация водородных ионов 7,0-8,16 рН. Содержание сульфатов - 1,86 - 50,75 мг/л, хлоридов – 4,0 - 20,0 мг/л, нитраты не обнаружены. Общее железо по всем анализам превышает норму. Его содержание  составляет 0,5 – 3,3 мг/л. Общая жёсткость воды изменяется в небольших пределах,  от 6,4 до 7,0  мг-экв/л. По этим анализам вода венёвско-тарусского водоносного горизонта в основном соответствует нормам питьевого качества. Исключение составляет повышенное содержание общего железа[Отчёт о разведке …, 2008].

Вода протвинского водоносного горизонта относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу с минерализацией 358 мг/л. Концентрация водородных ионов 6,7 рН, содержание сульфатов 15,3 мг/л, хлоридов 7,0 мг/л, нитраты не обнаружены. Общее железо составляет 2,1 мг/л, общая жёсткость - 6,65 мг-экв/л.

Приведенные показатели качества соответствуют питьевым нормам, за  исключением  повышенного содержания общего железа [Питьевая вода…, 2002].

Вода алексинского горизонта относится к гидрокарбонатному магниево-кальциевому и натриево-магниево-кальциевому типу с минерализацией 363-376 мг/л. Концентрация водородных  ионов  7,35 - 7,65 рН, содержание   сульфатов 16,0 – 30,2  мг/л, хлоридов 5,0 – 10,0мг/л, нитраты не обнаружены. Общее железо составляет 2 мг/л, общая жёсткость - 3,48 – 6,05 мг-экв/л.

Приведенные показатели качества соответствуют питьевым нормам, за  исключением  повышенного содержания общего железа [Питьевая вода…, 2002].

Вода бобриковско-тульского водоносного комплекса по ионному составу относится к сульфатно-гидрокарбонатному натриево-магниево-кальциевому типу. Сухой остаток составляет 418-542 мг/л, концентрация водородных ионов 7,4-7,9 рН, содержание сульфатов – 98,6-188,5 мг/л, хлоридов – 19,5-31,5 мг/л. Нитраты не обнаружены. Общее железо почти по всем анализам соответствует норме, изменяется от 0 до 0,1-0,5 мг/л. Вода жёсткая, общая жёсткость  изменяется от 6,35 до 7,95  мг-экв/л[Отчёт о разведке …, 2008].

По имеющимся анализам вода бобриковско-тульского водоносного комплекса в основном соответствует нормам питьевого качества. Исключение составляет местами повышенное содержание общего железа и общей жёсткости [Питьевая вода…, 2002].

Таким образом, по гидрохимическим условиям исследуемый участок в целом на глубину представленного разреза - бобриковско-тульского отложения, находится в зоне пресных вод. Ионный состав пресных вод меняется с глубиной. В протвинском, венёвско-тарусском и алексинском водоносных горизонтах он гидрокарбонатный. В бобриковско-тульском водоносном комплексе изменяется до сульфатно-гидрокарбонатного типа. Минерализация изученных водоносных горизонтов в зоне пресных вод до 1 г/л.

Прогноз качества воды венёвско-тарусского водоносного горизонта в процессе эксплуатации можно сделать по следующим условиям:

- на период изучения, качество подземных вод соответствует нормам питьевого водоснабжения, за исключением повышенного содержания общего железа;

- залегающие выше и ниже горизонта подземные воды являются кондиционными и не могут привести к ухудшению качества воды водозабора;

- сохранение качества подземных вод водозабора подтверждается опытом эксплуатации близлежащих к участку эксплуатационных скважин.

Литература:

- Отчёт о разведке пресных подземных вод для водоснабжения молочно-товарной фермы вблизи д. Дошино Медынского района Калужской области.// Калуга.-2008.- 48 с.

- Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.4.1074-01. Минздрав России.- 2002.